《化妆品用海盐》行业标准编制说明

（征求意见稿）

一、工作简况

1．任务来源

本项目是根据工业和信息化部行业标准制修订计划（工信厅科〔2023〕18号），计划编号为2023-0472T-QB，项目名称“化妆品用海盐”进行修订，主要起草单位：浙江蓝海星盐制品有限公司，国家盐产品质量检验检测中心，浙江省盐业集团有限公司等,计划完成时间2025年。

2．主要工作过程

2.1起草阶段

标准起草任务下达后，由浙江蓝海星盐制品有限公司牵头，联合国家盐产品质量检验检测中心，浙江省盐业集团有限公司国家等几家单位，共同组建了标准编写工作组。工作组通过讨论，初步明确了标准起草进程安排和各起草单位分工。标准起草工作组成员根据标准修订工作的需要，查阅相关文献，对国内化妆品用海盐原料进行了取样检测，了解各化妆品企业使用海盐的指标要求，并对部分海盐生产企业进行了调研，对所收集的资料进行了分析检测，初步形成了《化妆品用海盐》行业标准草稿。

2.2 完成标准征求意见稿

# 《化妆品用海盐》行业标准草案形成后，标准起草工作组成员通过讨论，对前期收集的所有数据进行了统计处理，对标准的框架和及相关内容进行了修改和补充，形成了《化妆品用海盐》行业标准征求意见稿的编写，报全国盐业标准化技术委员会秘书处。

二、标准编制原则和主要内容

1．标准的编制原则

# 本文件的修订符合产业发展的需要，充分考虑了产业发展现状、趋势及产品生产和使用双方的要求，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则制定了本标准。在本文件的编写结构和内容编排等方面依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

2. 标准技术要求的规定及依据

2.1原料要求的规定

由于化妆品是直接接触人体皮肤的产品，对原料的要求也是比较高。因此要特别注意原料的质量和来源。所以参考食用海盐的生产工艺要求进行规定。

2.2感官要求的规定

根据化妆品企业的意见结合海盐生产企业的实际情况，感官要求设制了白色，不能有外来杂质、异味的规定。

2.3理化指标的规定

本标准理化指标中确定了氯化钠、水分、水不溶物、PH值的指标要求，均是结合了化妆品企业对海盐内控指标、食用盐国家标准及各个样品的检测数据的基础上确定的。

2.4污染物限量的规定

本标准的污染物限量要求是结合化妆品安全技术规范进行制定。由于海盐中无致病菌和各类微生物，故标准中未做出规定。

3．与产业发展重点的结合情况，解决的主要问题

化妆品用海盐是用于直接和身体接触的产品，其质量直接影响到人体的健康。该标准的制定，在监督产品质量方面能产生极大的规范性和约束力，解决目前化妆品用海盐无统一标准的混乱局面。

三、主要试验（或验证）情况的分析

工作组对全国海盐主要产区的26批次产品依据本标准的要求进行了全项检测分析，结果统计如下表：

| 产品名称 | 产区 | 感官 | 氯化钠 | 水分 | 水不溶物 | pH值 | 铅 | 总砷 | 镉 | 总汞 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | g/100g |  |  |  | mg/kg |  |  |  |
| 日晒海盐 | 福建 | 符合 | 97.21 | 1.67 | 0.01 | 6.11 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 日晒海盐 | 福建 | 符合 | 98.35 | 0.54 | 0.01 | 6.06 | 0.49 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 日晒海盐 | 海南 | 符合 | 97.37 | 1.14 | 0.03 | 6.47 | ＜0.1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 日晒海盐 | 海南 | 符合 | 98.49 | 0.34 | 0.03 | 6.27 | 0.04 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 日晒海盐 | 海南 | 符合 | 89.90 | 7.81 | 0.06 | 6.84 | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 精制海盐 | 天津 | 符合 | 97.69 | 0.85 | 0.01 | 8.44 | 0.11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 精制海盐 | 天津 | 符合 | 97.01 | 1.29 | 0.01 | 9.34 | 0.04 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 精制海盐 | 天津 | 符合 | 99.34 | 0.06 | 0.01 | 9.14 | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 精制海盐 | 天津 | 符合 | 99.57 | 0.04 | ＜0.01 | 6.77 | 0.03 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 粉碎洗涤海盐 | 天津 | 符合 | 98.30 | 0.5 | 0.01 | 6.41 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 粉碎洗涤海盐 | 天津 | 符合 | 97.98 | 0.52 | 0.01 | 6.36 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 日晒海盐 | 辽宁 | 符合 | 96.72 | 1.96 | 0.02 | 6.27 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 日晒海盐 | 辽宁 | 符合 | 96.91 | 1.6 | 0.01 | 6.3 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 日晒海盐 | 河北 | 符合 | 99.03 | 0.21 | 0.02 | 6.46 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 日晒海盐 | 河北 | 符合 | 98.80 | 0.31 | 0.03 | 6.48 | 0.22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 粉碎洗涤海盐 | 山东 | 符合 | 98.79 | 0.28 | 0.01 | 6.38 | 0.15 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 粉碎洗涤海盐 | 山东 | 符合 | 98.70 | 0.15 | 0.05 | 6.62 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 精制海盐 | 山东 | 符合 | 98.92 | 0.19 | ＜0.01 | 6.32 | 0.08 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 粉碎洗涤海盐 | 山东 | 符合 | 98.97 | 0.17 | 0.04 | 6.56 | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 精制海盐 | 山东 | 符合 | 99.00 | 0.25 | 0.01 | 6.28 | 0.08 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 粉碎洗涤海盐 | 山东 | 符合 | 98.98 | 0.25 | 0.02 | 6.26 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 日晒海盐 | 福建 | 符合 | 98.27 | 0.75 | 0.03 | 6.28 | 0.07 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 日晒海盐 | 福建 | 符合 | 98.31 | 0.78 | 0.02 | 6.19 | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 日晒海盐 | 福建 | 符合 | 97.68 | 1.02 | 0.03 | 6.27 | 0.08 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 日晒海盐 | 福建 | 符合 | 98.25 | 0.86 | 0.02 | 6.21 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 日晒海盐 | 福建 | 符合 | 98.37 | 0.78 | 0.03 | 6.26 | 0.07 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

从表中可以得知，除1批次日晒海盐产品的氯化钠、水分指标和3批次精制海盐产品的pH值不符合本标准要求外，其他产品均能达到本标准要求。

本标准中所有指标均的检测方法均为国家标准，均在相应指标的适用范围之内，因此没有进行试验验证。

四、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

经查本标准的技术内容不涉及专利问题。

五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

随着国内经济稳定增长和人民消费水平的持续提升，被称为“美丽经济”的中国化妆品行业快速增长，我国成为全世界化妆品第二大市场。据不完全统计国内拥有化妆品生产企业5800多家，化妆品品牌、产品更是层出不穷，国家化妆品备案平台上传的新品呈裂变式增长。海盐属于化妆品基础原料，在化妆品六个单元产品品类中都能得到应用。主要有增稠、稳定、填充、调节表面张力、杀菌消炎、清洁、磨砂、角质剥落、消泡等用途，已广泛应用于洗发水、沐浴露、洗面奶、牙膏、浴盐、香皂、磨砂膏、护肤乳化膏霜等产品中。因此《化妆品用海盐》标准的实施具有重大的社会效应和经济效应。

六、采用国际标准和国外先进标准情况

经查询，国际上未发现此项标准，所以没有采标。

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本专业领域的标准体系框架如下图：

《化妆品用海盐》在盐业技术标准体系表中属于“04 日化用盐”大类、“99其他”中类，体系编号为“152950004990000003CP”。

本标准符合我国目前法律、法规、规章的规定，指标范围参考了食用盐和化妆品安全技术规范的要求。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准起草过程汇总无重大分歧意见。

九、标准性质的建议说明

本标准为推荐性行业标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办

法、实施日期等）

本标准发布后，尽量组织生产企业、相关单位和相关人员进行宣贯，由于本标准为首次发布，建议标准实施日期为标准发布后的6个月，企业在标准实施后必须按照新标准进行生产。

十一、废止现行相关标准的建议

本标准为首次发布，无现行相关标准废止情况。

十二、其它应予说明的事项

无

《化妆品用海盐》行业标准编写组

2024年12月6日