ICS 71.060.50

CCS X 35

QB

中华人民共和国轻工行业标准

QB/T XXXXX—XXXX

食用盐中抗结剂酒石酸铁的测定

Determination of ferric tartrate in edible salt

征求意见稿

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国盐业标准化技术委员会（SAC/TC 295）归口。

本文件起草单位：国盐检测（天津）有限责任公司、雪天盐业集团股份有限公司、中盐工程技术研究院有限公司、天津科技大学。

本文件主要起草人：车丽、王茹、吕晓伟、唐娜、赵俊喜、李娜、王小瑀、易守福、张建平。

本文件为首次发布。

食用盐中抗结剂酒石酸铁的测定

范围

本文件规定了食用盐中抗结剂酒石酸铁的测定方法。

本文件适用于食用盐中抗结剂酒石酸铁的测定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

方法原理

试样溶于盐酸后，将0.01mol/L的硫酸溶液作为流动相,利用有机酸色谱柱分离组分，使用二极管阵列检测器检测。

试剂和材料

本标准所用试剂和水,在没有注明其他要求时,均指优级纯试剂和GB/T 6682中规定的一级水。试验中所用溶液在未注明用何种溶剂配制时,均指水溶液。

试剂

硫酸溶液(0.01mol/L):量取3mL浓硫酸，缓缓注入5L水中，冷却，摇匀。

L-酒石酸：CAS号87-69-4，纯度＞99.5%。

盐酸溶液(6mol/L):量取500mL浓盐酸，溶于500mL水中。

氯化钠（优级纯）。

材料

微孔滤膜：0.45μm，水系。

仪器设备

高效液相色谱仪，配备二极管阵列检测器。

电子天平：感量0.0001g。

电子天平：感量0.01g。

旋转蒸发仪。

分析步骤

色谱条件

色谱柱：有机酸色谱柱，300mm×8.0mm，6μm，或等效色谱柱。

柱温：25℃。

流动相：硫酸溶液（5.1.1）。

流速：0.5mL/min。

进样体积：20μL。

检测器：二极管阵列检测器，波长范围190nm～250nm。

标准溶液配制

标准储备溶液（1mg/mL）：称取0.1g（精确至0.1mg）L-酒石酸（5.1.2），溶解，定容至100mL,摇匀。

标准使用溶液（10mg/L）：称取10.00 g氯化钠（5.1.4），加入标准储备溶液（7.2.1）1.00mL,加入盐酸溶液（5.1.3）9.00mL，混匀。超声提取5min，取上层清液1.00mL，在60℃水浴中旋转蒸干，冷却后加入10.00mL水，摇匀，经微孔滤膜（5.2.1）过滤，得到标准使用溶液。

标准曲线工作液：分别吸取标准使用溶液（7.2.2）0mL、0.50mL、1.00mL、2.00mL、5.00mL、10.00mL于10mL容量瓶中，定容，混匀待测。此系列标准溶液酒石酸的质量浓度分别为：0mg/L、0.5mg/L、1.0mg/L、2.0mg/L、5.0mg/L、10.0mg/L。

试样溶液制备

称取10g（精确至0.01g）粉碎至2mm以下的均匀试样，加入盐酸溶液（5.1.3）10.00mL，混匀。超声提取5min，取上层清液1.00mL，在60℃水浴中旋转蒸干，冷却后加入10.00mL水，摇匀，经微孔滤膜（5.2.1）过滤，得到待测溶液。

测定

将标准曲线系列工作液（7.2.3）分别注入高效液相色谱仪中，测定相应的峰面积，以标准曲线工作液浓度为横坐标，以峰面积为纵坐标，绘制标准曲线。将试样溶液（7.3）注入高效液相色谱仪中，得到试样溶液峰面积，根据标准曲线得到待测液中酒石酸的浓度。

结果计算

试样中酒石酸铁的含量按公式（1）计算：

X=ρ1×1.762×10×10m×1	(1)

式中：

X    ——试样中酒石酸铁的含量，单位为毫克每千克（mg/kg）；

ρ1   ——试样溶液中酒石酸的含量，单位为毫克每升（mg/L）；

1.762 ——酒石酸转化为酒石酸铁的换算系数；

10   ——加入盐酸溶液体积，单位为毫升（mL）；

10   ——试样溶液再稀释体积，单位为毫升（mL）；

m    ——称取试样的质量，单位为克（g）；

1    ——试样溶液吸取体积，单位为毫升（mL）。

计算结果保留三位有效数字。

精密度

取平行测定结果的算术平均值为测定结果，平行测定结果的绝对差值不大于算数平均值的15%。

检出限

本方法的检出限为9mg/kg。

_________________________________