ICS 71.060.50

CCS X 35

QB

中华人民共和国轻工行业标准

QB/T XXXXX—XXXX

制盐工业通用检测方法 强度的测定

General test method in salt industry —Determination of strength

征求意见稿

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国盐业标准化技术委员会（SAC/TC 295）归口。

本文件起草单位：国盐检测（天津）有限责任公司、中盐工程技术研究院有限公司、天津科技大学、上海中盐莫顿盐业有限公司、四川为众检测科技有限公司、自然资源部天津海水淡化与综合利用研究所。

本文件主要起草人：李娜、王浩然、唐娜、王宇超、雷文杰、武海虹、胡成武、张玲玲、刘志刚、姚颖、王松博。

本文件为首次发布。

制盐工业通用检测方法 强度的测定

范围

本文件规定了盐产品强度的检验方法。

本文件适用于型盐和大颗粒盐产品强度的测定。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

方法原理

以压力试验机对试样进行施压，测定试样能够承受的最大压力。

仪器设备

- 压力试验机（最小分辨力0.5N）。

分析步骤

从同一批次试样中选取10个完整、无裂痕的样品，将一个样品放置在压力试验机载物台中心处，通过电脑及控制器调节使上压盘朝载物台方向缓慢移动，直至接近（未接触）样品顶面为止。继续加压使上压盘不断向下运动，直至样品破碎瞬间停止，读取压力示数并记录。调节上压盘上升至合适高度，用毛刷清理干净载物台残留物和上压盘，继续开始下一个样品的测定。

结果计算

同一批试样强度以平均值表示，按下列公式（1）计算：

(1)

式中：

P——试样强度平均值，单位为千牛（kN）；

Xi——第i个样品强度数值，单位为千牛（kN）；

n——测定样品数。

_________________________________